- Rodzaje materiałów do wykonania nowej nawierzchni podłogi sportowej, sposób wykonania.

1.1.  Klepki parkietowe

Klepki parkietowe dębowe nowe, kl. I (sortowanej) - na własne pióro, sortowanego bez sęków i dużych różnic kolorystycznych, gr. 22 mm, o wym.: dł. 40 cm, szer. 7 cm, układanego w jodełkę – PN-EN 13647/ 2004.

Klepki układane w jodełkę przybijane do ślepej podłogi za pomocą gwoździ ocynkowanych. Na styku ze ścianami należy pozostawić szczelinę dylatacyjno - wentylacyjną o szerokości 3,00 cm.

Klepki parkietowe winny spełniać następujące wymagania techniczne:

- wymiar klepki 22x70x400 mm

- deszczułki posadzkowe dębowe kl. I

- wilgotność max 8%

- twardość wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa

- nasiąkliwość (po 24 h) - 1,5 %

- ścieralność na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

- Deszczułki posadzkowe (parkiet z drewna liściastego dębowego) zgodnie z PN-EN 13647:2004.

- Tolerancje wymiarowe :

-   grubość  - 0,2 mm

-   długość  - 0,5 mm

-   szerokość  - 0,2 mm

1.2.  Prace wykończeniowe

Po wykonaniu parkietu należy całość posadzki oszlifować i ułożyć na obwodzie na styku ze ścianami listwy przypodłogowe ze szczelina wentylacyjną zapewniającą uszczelnienie styku oraz wentylację przestrzeni podpodłogowej.

Ilość pozostawionych otworów ( podcięć listwy) musi spełniać wymagania wentylacji zgodne z warunkami technicznymi i normami obowiązującymi w tym zakresie.

Listwy zamontować do podłogi gwoździami „bezłebkowymi”.

1.2.1. Lakierowanie parkietu

- Po zamontowaniu listew przyściennych należy całość parkietu pomalować lakierem podkładowym do parkietów dopuszczonym do stosowania w szkołach – wg obowiązujących norm,

- Po wyschnięciu warstwy podkładowej wykonać malowanie lakierem nawierzchniowym o wysokim stopniu utwardzenia i niskiej ścieralności, odpornym na zarysowania i przeznaczonym do stosowania w salach gimnastycznych i pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, dopuszczonym do stosowania w szkołach – wg obowiązujących norm.

1.3. Lakier do parkietu- właściwości

Lakiery przeznaczone do malowania parkietu musi spełniać wymogi malowania wewnętrznego, a zwłaszcza malowania wewnątrz drewnianych parkietów, o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie oraz o powłoce antypoślizgowej.

Powłoki półmatowe, cechujące się doskonałą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Lakier o bardzo dużej twardości powłoki oraz szybkim schnięciu i krótkim okresie karencji musi spełniać warunki do stosowania w salach gimnastycznych i obiektach sportowych. Farby do linii sportowych muszą spełniać warunki do stosowania w salach gimnastyczny6ch i obiektach sportowych.

Podstawowe właściwości lakieru :

-   lepkość umowna wg kubka Ford 4mm – 18-30s.

-   Gęstość – 1,000 – 1,035 g/cm3.

-   Zawartość substancji lotnych – najwyżej 58,5 %.

- twardość powłoki, mierzona czasem zaniku wahań wahadła Koniga,s, co najmniej 125,

- odporność powłoki na uderzenie: cm spadku ciężarka 2 kg, co najmniej 50,

- odporność na zarysowanie, g, co najmniej 500,

- współczynnik tarcia kinetycznego min. O,4 i max. 0,6,

- wygląd powłoki: powłoka bezbarwna, z połyskiem, równa, gładka, bez zacieków, plam.

- Przepisy i dokumenty związane

| 9.1 Normy PN-EN 13647 : 2004 | Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i okładziny z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej. |
| --- | --- |
| PN-75/D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. |
| PN-B-03156: 1997 | Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejowych. |
| PN-EN 927- 927-1:2000 | Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. |